KD-TM 脱模剂

- 匀质性指标

- 根据产品的性能指标和用户的要求，符合国家、行业及企业标准。

- 性能

- 大量减少混凝土表面气孔，具有优良的混凝土表面美观功能；

- 由于是水溶性，对混凝土表面无污染，对后期涂装无害；

- 减少混凝土表面的修补费用；

- 不沾染模具，模具容易清理；

- 对钢模没有锈蚀作用；

- 着火点高，减少火灾隐患；

- 制品在-5℃不发生冻结分层；

- 稀释后乳液安定性好，水油相不发生分离。

- 用途

- 本产品适用于水泥砼现浇的高层建筑、公路路面、机场、桥梁、码头、构件等工程，适用于钢模板，木模板，各种树脂模具。

- 施工操作方法

- 1、标准配比法——原液：水=1:4（体积法）稀释混合成乳液使用，稀释液最好在24小时用完；

- 2、施工方法：可使用羊毛刷，滚筒，抹布，喷雾器和拖把进行涂布，待涂布约10分钟，模具表面白色液滴消失后，进行混凝土的充填效果更佳；

- 3.通常情况下，1升稀释液可涂布30㎡面积。

- 五、包装和贮存

- 1、本产品可以用塑料桶，铁桶包装，避免日晒，雨淋，冰冻；

- 2、本产品稀释后，放置较长时间会出现水油分层，搅拌均匀后可以正常使用；

- 3、原液的储存期一般为12个月，超过保质期，必须重新试验，合格后方可使用。

- 注：本产品介绍的技术资料是以科学为依据，现提供的资料适用于一般情况，不保证产品在特殊条件下的适用性、精确度及可靠性。在实际应用中，为使用户在施工中获得优质混凝土，本公司可提供技术咨询与技术服务，并可以指派技术人员进行现场服务，但不负监督责任。

- 安全说明

- 1.如果接触到眼睛或皮肤 ,  将会引起刺激。

- 2.急救。

- A）接触到皮肤、衣服、鞋子等，用水冲洗干净即可。

- B）若不慎溅入眼睛、鼻子、嘴巴、伤口等敏感部位，应马上用水冲洗干净，若还有不适者

- 应立即寻求医疗帮助。

- C）万一吞服，喝大量的水，呕吐出来，然后寻求医疗帮助。