1.采购需求

浦北县人民医院网络安全三级等保建设设备采购及安装

采购需求

| 序号 | 标的名称 | 需求说明 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础安全设备 |  |  |
| 1 | 出口防火墙 | - 网络吞吐≥10G，并发连接数≥200万，不少于8个千兆电口，2个万兆SFP+口。 | 2台 |
| 2 | 服务器区防火墙 | - 网络层吞吐量≥35G，并发连接数≥800万，不少于16个千兆电口，6个万兆SFP+口。 | 2台 |
| 3 | 上网行为管理 | - 网络层吞吐量≥3.6G，每秒新建连接数≥4000，最大并发连接数≥15万，不少6个千兆电口、2个千兆SFP口。 | 2台 |
| 4 | 日志分析管理 | - 配置≥100 个日志接入授权，不少于6个千兆SFP口，2个万兆SFP+口。 | 1台 |
| 5 | 漏洞扫描 | - 漏扫最大并发IP数≥150，WEB漏扫最大并发URL数≥5，系统漏扫授权IP数≥100，WEB漏扫授权URL数≥20，不少于6个千兆电口，2个千兆光口。 | 1台 |
| 6 | 安全感知管理平台 | - 存储容量≥14.4T；在带宽性能1Gbps时存储时长≥900天/1Gbps；，配置不少于4个千兆电口，4个万兆光口。 | 1台 |
| 7 | 潜伏威胁探针 | 性能指标：设备网络层吞吐量≥1Gbps，配置不少于6个千兆电口、2个千兆光口SFP。 | 2台 |
| 8 | 数据库安全审计 | 吞吐量≥2Gbps，数据库流量≥400Mb/s，SQL处理性能≥30000条SQL/s，不少于6个千兆电口，2个万兆SFP+口。 | 1台 |
| 二 | 保障服务 |  |  |
| 1 | 保障服务 | - 提供系统集成、三级等保测评等相关服务，包含前期合规差距分析、建设后正式等级测评、出具符合GB/T 22239-2019标准的测评报告，协助完成主管部门备案；服务期限覆盖项目全周期（含1次正式测评+1次复测）。 | 1项 |
| 商务要求 |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年，若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行。在质保期内免费维修、更换配件，免费提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，质保期外提供终身维修服务。 |  |
| 交付时间 |  | 自签订合同之日起30日历天内所有设备安装调试完成并交付使用。 |  |
| 报价要求 |  | 报价包括但不限于货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等一切税金和费用。在固定总价中必须考虑各种风险费用。 |  |
| 售后服务 |  | 1.安装调试及技术服务（含培训）要求： （1）安装调试：免费送货上门，将货物运输到指定地点后，需安装的免费安装调试合格（含仪器设备安装需要的其他附属费用），应派专业技术人员对设备进行安装调试，如此期间发生的货物损毁或影响使用的情况由供应商负责更换同型号同规格的产品，产生的一切费用由成交供应商承担。 （2）培训：设备安装完成后，需现场培训采购方人员熟练掌握使用设备。时间、地点由采购人安排。 2.具有良好的售后维修保障体系，接到故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），24小时解决问题，提供终身维护和保养服务。 |  |

2.其他格式

报名调研确认函

北京诚佳信工程管理有限公司：

根据贵司发出的《关于浦北县人民医院网络安全三级等保建设设备采购及安装的市场调研公告》，我公司确认报名参加该项目的市场调研活动。

联系人：

身份证号码：

联系电话：

公司名称（盖公章）：

日期：

市场调研问卷

1.贵公司属于以下哪种企业？

大型企业  中型企业  小微型企业

2.贵公司是否有 与本项目 相关行业业绩？

是              否

3.贵公司认为目前 本项目 行业发展处于哪个阶段？

起步期 	  		成长期     		 成熟期  	   	  衰退期

4.针对本项目的采购标的，贵公司认为目前市面上主流产品有哪些？

例如：                                               。

5.针对本项目，贵公司认为是否有三个及以上的市场主体参与竞争？

是                                否，主要原因是（补充说明原因）

6.针对本项目，贵公司认为是否涉及特定资格条件？

是，主要原因是（补充说明原因）    否

7.针对本项目，贵公司认为其对应需求参数是否存在已经过时或不适用的情况？（如技术参数或服务要求落后或已淘汰）

是，主要原因是（补充说明原因）    否

- 8.需求参数是否含有倾向性或者排斥潜在供应商的内容

是，主要原因是（补充说明原因）    否

9.本项目是否适合专门面向中小企业进行采购？

是                                否，主要原因是（补充说明原因）

10.针对本项目，贵公司是否还有其他建议：                        。

接受调研对象（盖章）：

接受调研时间：   年  月  日

浦北县人民医院网络安全三级等保建设设备采购及安装询价报价表

| 序号 | 标的名称 | 设备性能或内容 | 数量单位 | 单价（元） | 报价小计 | 品牌、型号 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口防火墙 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务器区防火墙 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 上网行为管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 日志分析管理 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 漏洞扫描 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全感知管理平台 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 潜伏威胁探针 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 数据库安全审计 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 保障服务 |  |  |  |  |  |  |
| 合计: |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附产品彩页参数。

公司名称（盖公章）：

日期：